Termometri auto, affidabilità

Ma la temperatura dei termometri della vostra automobile è un valore attendibile?

Sì, ma non in tutte le condizioni.

Innanzitutto, va detto che il valore che leggete sul vostro cruscotto non è sic et simpliciter il valore letto dal sensore, che è solitamente posizionato nei pressi della targa anteriore, in una griglia areata a destra o a sinistra, in quasi tutti i modelli di auto. Il valore mandato alla centralina dal sensore, infatti, viene in qualche modo "ragionato" dal computer di bordo e confrontato con quello della velocità, della temperatura del liquido di raffreddamento e anche con quello interno. Tenete conto che il sensore si trova a non più di 25-30 cm dall'asfalto e che, per convenzione, la temperatura registrata in una località si riferisce all'altezza da terra di 2 metri SU TERRENO ERBOSO.

Il valore non è sempre attendibile e va corretto in eccesso o in difetto, in queste condizioni:

1) in presenza di cielo sereno, di notte, con forte inversione termica, il valore va solitamente alzato di 3°C. Facciamo un esempio. Tornando da Gualdo, questa sera, e scendendo verso Palazzo Mancinelli, lungo la Flaminia il termometro è sceso fino a 1,5°C. Al momento di entrare in garage, il valore era di 1°C. Confrontando immediatamente il dato con quello della stazione meteo, a non più di 50 metri da quel punto, il valore dell'aria a 2 metri era, in quel momento, di 4°C. L'asfalto, infatti, si raffredda più rapidamente del terreno erboso e a non più di 25-30 cm, voi trovate valori significativamente più bassi del reale.

2) In presenza di cielo sereno, di giorno, specie in estate, il discorso è l'opposto: nelle ore con più forte soleggiamento, a 25-30 cm di distanza dall'asfalto, l'aria si surriscalda e il sensore registrata valori di circa 2-3°C più alti rispetto a 2 metri su terreno erboso. D'inverno, il surriscaldamento è molto minore, per cui il valore può essere superiore al reale di 0,5°C, massimo 1°C.

Tutto ciò nonostante la compensazione messa in atto dal computer di bordo.

Quando, invece, il termometro di bordo è attendibile?

Con cielo nuvoloso, praticamente sempre, anche con pioggia o neve, e senza inversione termica. In questo caso, la temperatura a 25-30 cm è praticamente la stessa che a 2 metri, per cui la lettura è realistica. Anche con nebbia, nonostante l'inversione termica, il dato è comunque realistico, perché il banco di nebbia impedisce l'irraggiamento verso lo spazio e, di fatto, ridistribuisce il calore fra gli strati di aria.

Quindi, in conclusione, col cielo sereno, attenti ai valori forniti dal termometro sia di giorno sia di notte. Con cielo nuvoloso, c'è bisogno di fare meno calcoli.